МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине

"Принципы и методы организации системных программных средств"

Тема работы: "Программная модель процессора"

РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________              Викулова Е.Н.

СТУДЕНТ:

________________            Сычев Е.С.

21-ВМ

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2023

Цель работы:

Изучить программную модель процессора Intel 8086/88 (программно-доступные регистры, модель и адресацию память, модель внешних устройств, систему команд). Изучить структуру и форматы команд. Получить навыки работы с отладчиком. Разработать простейшую программу на ассемблере и выполнить ее в пошаговом режиме.

Методы адресации:

Цвет– КОП

Цвет – d

Цвет – w

Цвет – mod

Цвет – reg

Цвет – r/m

- Непосредственная адресация
mov ax,100 (B8 00 01)

10111000 00 01

000 – код регистра ax
00 - младший байт операнда

01 - старший байт операнда

- Регистровая адресация:
mov bx,ax (8B D8)

10001011 11011000
1 – запись в регистр, код которого находится в reg

1 – операнд является словом

11 – операнд в регистре

011 – код регистра bx

000 – код регистра ax

- Прямая адресация:
mov bx,[128] (8B 1E 28 01)

10001011 00011110 28 01

1 – запись в регистр, код которого находится в reg

1 – операнд является байтом

00 – операнд в памяти, без смещения

011 – адрес регистра bx

110 – метод адресации DS:disp16

28 - младший байт операнда

01 - старший байт операнда

- Косвенная адресация:
mov ax, [bx+si+100] (8B 80 00 01)

10001011 10000000 00 01

1 – запись в регистр, код которого находится в reg

1 – операнд является байтом

10 – операнд в памяти, 2 байта смещения

000 – адрес регистра ax

000 – метод адресации DS:BX+SI+disp16

00 - младший байт операнда

01 - старший байт операнда

- Неявная адресация: 
push ax (50)
50 – код команды push ax

Задание:

Подготовить средствами отладчика исходный массив данных в памяти: {a(1), a(2),...,a(n)}.  Адрес массива и число элементов выбрать самостоятельно.

Написать программу, выполняющую пересылку элементов исходного массива, удовлетворяющих некоторому условию, в выходной массив, расположенный в другой области памяти.

Переставляются байты в словах a(i)>c.

Алгоритм программы:

Шаг 1: резервируем память

Шаг 2: выбираем размер массива

Шаг 3: берём элемент начального массива

Шаг 4: копируем

Шаг 5: сравниваем слово a(i) со словом c

Шаг 6: если слово меньше, то не обрабатываем его

Шаг 7: если слово больше, то меняем местами старший и младший байты

Шаг 8: заносим результат в выходной массив

Шаг 9: возвращаемся к шагу 3

Код программы:

mov ax,cs ; резервируем память

add ax,100

mov ds,ax ; ds=cs+100

add ax,100

mov es,ax ; es=ds+100

mov cx,5 ; количество циклов

mov ax,[si] ; заносим в ax слово, находящееся по адресу [ds:si]

mov bx,ax ; копируем слово в bx

cmp bx,40FFh ; сравниваем слово с 40FFh

jbe 011Dh ; если меньше или равно - переходим

mov al,bh ; иначе меняем местами старший и младший байты

mov ah,bl

mov es:[di],ax ; заносим в es:[di] слово из  ax

inc di ; смещаемся на два байта вперёд, т.к. работаем со словами

inc di

inc si

inc si

loop 010Fh ; замыкаем цикл

Входные данные: массив {50FF, 30FF, 5678, 23BC, 9999}

Выходные данные: массив {FF50, 30FF, 7856, 23BC, 9999}

Пример выполнения программы:

Выводы:
В ходе выполнения работы, были получены навыки работы с отладчиком. Была разработана и выполнена в пошаговом режиме программа на ассемблере.